#### Описание процессора TD4-M

(базовое,ревизия – начальная)

Общие сведения	2

Регистры процессора	2

Организация памяти	3

Начальное состояние	3

Описание системы команд	4

Структура команды	4

Таблица команд процессора	4

Условные обозначения	4

Таблица команд	5

# Общие сведения

Процессор TD4-M представляет собой учебный процессор, разработанный в рамках курса языка «Ассемблер». Представляет собой 4х разрядный RISС процессор построенный на основе гарвардской архитектуры. Длина инструкций процессора фиксированная и составляет 1 байт. Время выполнения любой команды составляет 1 такт.

# Регистры процессора

В состав процессора входят два 4х разрядных регистра общего назначения (РОН): регистр A и регистр B. Регистры A и B могут выступать в качестве операндов при выполнение арифметических и логических операций. Результат операций записывается в один из РОН.

При выполнении операций с РОН формируется два флага признака:

- флаг «C» – флаг переполнения (carry flag);

- флаг «Z» – флаг нулевого результат (zero flag).

Флаг «C» устанавливается в «1» при наличии арифметического переноса из старшего разряда 4х битного сумматора.

Флаг «Z» устанавливается в «1» при получении нулевого значения в качестве результата операции.

В состав процессора входят специальные регистры:

- Регистр «IN» - 4х разрядный;

- Регистр «OUT» - 4х разрядный;

- Регистр «PC» - 8ми разрядный;

- Регистр «XY» - 8ми разрядный;

Регистр «IN» – специальный 4х разрядный регистр представляющий собой порт ввода информации. Значение регистра «IN» определяется в момент чтения процессором. Изменение значения регистра вне операций чтения процессора не оказывает влияния на процесс выполнения команд. Регистр «IN» может выступать в качестве операнда в специальных командах.

Регистр «OUT» - специальный 4х разрядный регистр представляющий собой порт вывода информации. Значение регистра «OUT» определяется в момент записи процессора. Регистр сохраняет своё значение до следующей записи. Регистр «OUT» может выступать в качестве операнда в специальных командах.

Регистр «PC» – специальный 8ми разрядный регистр являющийся указателем на текущую исполняемую команду. После исполнения команды значение регистра увеличивается на единицу (для большинства команд) либо меняется на заданное значение(команды перехода). При достижении регистром максимального значения увеличение регистра на единицу приводит к установки в нулевое значение. Регистр логически состоит из двух 4х разрядных подрегистров:

«PCH» – старшие 4 бита и «PCL» – младшие 4 бита.

Регистр «XY» – специальный 8ми разрядный регистр являющийся указателем на текущие считываемые данные либо указателем для загрузки в регистр PC. Регистр логически состоит из двух 4х разрядных подрегистров: «X» – старшие 4 бита и «Y» – младшие 4 бита. Значение регистра может быть сформировано путём записи значений из регистров РОН.

# Организация памяти

Память процессора TD4-M организована на основе гарвардской архитектуры и разделена на память программ и память данных.

Память программ (ROM) представляет собой 256 ячеек по 8 бит каждая.

Каждая ячейка хранит одну инструкцию процессора. Из ROM процессор считывает коды команд и выполняет их.

Память данных (RAM) представляет собой 256 ячеек по 4 бита каждая.

Каждая ячейка хранит данные, которые процессор может считывать либо записывать.

# Начальное состояние

При включении процессора или подачи сигнала «сброс» процессор переходит в начальное состояние. В начальном состояние все регистры и флаги процессора устанавливаются в нулевое значение. Содержимое ROM определяется последовательностью инструкций программы. Содержимое памяти RAM – произвольные значения.

# Описание системы команд

Система команд процессора состоит из 36 команд разделяемые на типы команд: команды пересылки, арифметико-логические команды, команды ввода- вывода,команды передачи управления.

## Структура команды

Команда процессора TD4-M имеет фиксированную длину 8 бит. Код команды B7..B0 делится на две части: старшие 4 бита (B7..B4) и младшие 4 бита (B3..B0).

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

старшая часть (B7..B4)	младшая часть (B3..B0)

Для большинства инструкций код команды хранится в B7..B4, а B3..B0 выступает операндом. Исключение составляют инструкции у которых B7..B4 равны одному из значений: 8h,0Ah,0Ch,0Dh. Для этих инструкций B3..B0 являются дополнительным кодом инструкции.

## Таблица команд процессора

### Условные обозначения

Im – произвольное значение(0h..0Fh) N – не нулевое значение(1h..0Fh)

«+» – команда влияет на флаг, устанавливает в соответствии с результатом

«-» – команда не меняет значение флага

«0» – команда устанавливает флаг в нуль input – значение порта IN

output – значение порта OUT

not – логическая функция побитовой инверсии or – логическая функция побитовое ИЛИ

and – логическая функция побитовое И

xor – логическая функция исключающее ИЛИ

RAM(XY) – значение ячейки памяти RAM по адресу XY

### Таблица команд

| № | Код команды |  | Мнемоника команды | Краткое описание | Влияние на флаги |  | TD4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B7..B4 | B3..B0 |  |  | Z | C |  |
| 1 | 0000 | Im | ADD A, Im | A <= A+Im | + | + | да |
| 2 | 0001 | 0000 | MOV A, B | A <= B | 0 | 0 | да |
| 3 | 0001 | N | ADD A,B,N | A ⇐ B+N | + | + | да |
| 4 | 0010 | 0000 | IN A | A ⇐ input | 0 | 0 | да |
| 5 | 0010 | N | IN A+N | A ⇐ input + N | + | + | да |
| 6 | 0011 | Im | MOV A, Im | A ⇐ Im | 0 | 0 | да |
| 7 | 0100 | 0000 | MOV B, A | B ⇐ A | 0 | 0 | да |
| 8 | 0100 | N | ADD B,A,N | B ⇐ A + N | + | + | да |
| 9 | 0101 | Im | ADD B, Im | B ⇐ B + Im | + | + | да |
| 10 | 0110 | 0000 | IN B | B ⇐ input | 0 | 0 | да |
| 11 | 0110 | N | IN B+N | B ⇐ input + N | + | + | да |
| 12 | 0111 | Im | MOV B, Im | B ⇐ Im | 0 | 0 | да |
| 13 | 1000 | 0000 | ADD A,B | A ⇐ A + B | + | + | нет |
| 14 | 1000 | 0001 | NEG A | A ⇐ -A | + | + | нет |
| 15 | 1000 | 0010 | NOT A | A ⇐ not A | + | 0 | нет |
| 16 | 1000 | 0011 | OR A,B | A ⇐ A or B | + | 0 | нет |
| 17 | 1000 | 0100 | AND A,B | A ⇐ A and B | + | 0 | нет |
| 18 | 1000 | 0101 | XOR A,B | A ⇐ A xor B | + | 0 | нет |
| 19 | 1000 | 0110 | SUB A,B | A ⇐ A - B | + | + | нет |
| 20 | 1000 | 0111 | OUT A | output ⇐ A | 0 | 0 | нет |
| 21 | 1000 | 1000 | LD A | A ⇐ RAM(XY) | 0 | 0 | нет |
| 22 | 1000 | 1001 | ST A | RAM(XY) ⇐ A | 0 | 0 | нет |
| 23 | 1000 | 1010 | LD B | B ⇐ RAM(XY) | 0 | 0 | нет |
| 24 | 1000 | 1011 | ST B | RAM(XY) ⇐ B | 0 | 0 | нет |
| 25 | 1000 | 1100 | MOV X,A | X ⇐ A | 0 | 0 | нет |
| 26 | 1000 | 1101 | MOV Y,A | Y ⇐ A | 0 | 0 | нет |
| 27 | 1000 | 1110 | INC XY | XY ⇐ XY + 1 | 0 | 0 | нет |
| 28 | 1000 | 1111 | JMP XY | PC ⇐ XY | 0 | 0 | нет |
| 29 | 1001 | 0000 | OUT B | output ⇐ B | 0 | 0 | да |
| 30 | 1001 | N | OUT B+N | output ⇐ B + N | + | + | да |
| 31 | 1010 | Im | JZ Im | если Z=1, то PCL ⇐ Im | 0 | 0 | нет |
| 32 | 1011 | Im | OUT Im | output ⇐ Im | 0 | 0 | да |
| 33 | 1100 | Im | MOV Y,Im | Y ⇐ Im | 0 | 0 | нет |
| 34 | 1101 | Im | MOV X,Im | X ⇐ Im | 0 | 0 | нет |
| 35 | 1110 | Im | JNC Im | если C=0, то PCL ⇐ Im | - | - | нет |
| 36 | 1111 | Im | JMP Im | PCL ⇐ Im | - | - | нет |